Sprievodná a technická správa

Realizačný projekt sadovníckych úprav

Vegetačné úpravy Studenohorskej ulice

Miesto: 			Ulica Studenohorská, parc.č. 442/7, k.ú. Lamač (806005),

obec Bratislava-Lamač

Investor: 			MČ Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9

841 03  Bratislava-Lamač

Zhotoviteľ: 			IN-GREEN, s.r.o

Heyrovského 8

841 03 Bratislava

Autori: 				Ing, Ivan Tužinský, Ing. Anna Kolčiterová

Vypracoval: 			Ing. Anna Kolčiterová

Ing. Kristina Šišková

Ing. Zuzana Demovičová

Číslo súpravy:

Bratislava, december 2023

- VŠEOBECNÁ ČASŤ

  - Identifikačné údaje o stavbe

Stavba:			Vegetačné úpravy Studenohorskej ulice

Miesto stavby:		parc.č. 442/7, k.ú. Lamač (806005), obec Bratislava-Lamač

Kraj:			Bratislavský

Okres:			Bratislava

Katastrálne územie:		Lamač, č. 806005

Obec:			Bratislava – Lamač

Charakter stavby:		vegetačné úpravy

Stupeň:			realizačný projekt

Investor:	Mestská časť Bratislava – Lamač

Adresa:	Malokarpatské námestie 9, 841 03  Bratislava-Lamač

  - Identifikačné údaje spracovateľa projektu

Zhotoviteľ:			IN-GREEN, s.r.o., Heyrovského 8, 84103 Bratislava

Autori:			Ing. Anna Kolčiterová, Ing. Ivan Tužinský

Spracovali:	Ing. Anna Kolčiterová, Ing. Kristina Šišková, Ing. Zuzana Demovičová

Kontakt:			kolciterova@ingreen.sk, +421 902 144 081

Dátum:			12/2023

Pozn: Táto dokumentácia je spracovaná v rozsahu realizačného projektu. Zodpovedná osoba, ktorá pracuje s touto dokumentáciou je povinná si jej obsah naštudovať a v prípade nejasností musí tieto zistenia neodkladne oznámiť autorovi a riadiť sa jeho ďalšími pokynmi.

Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha autorskému zákonu.

  - Dôvod vypracovania dokumentácie a účel dokumentu

Dokumentácia bola vypracovaná na vyžiadanie investora, mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie č. 9, 840 13 Bratislava, ako podklad pre realizáciu vegetačných úprav a terénných úprav v rámci vegetačných pásov na Studenohorskej ulici. Podnetom pre vypracovanie dokumentácie je nutnosť výrubu inváznych drevín Negundo aceroides (podľa vyhlášky č. 450 § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). Negundo aceroides tvorí v súčasnosti značnú časť drevinovej vegetácie v rámci vegetačných pásov.

  - Vymedzenie záujmového územia

Hranica riešeného územia bola určená investorom – ide o vegetačné pásy medzi parkovacími miestami alebo zjazdnou komunikáciou Studenohorská a chodníkom pre peších. Celá plocha riešeného územia sa nachádza v rámci pozemku parc.č. 442/7, k. ú. Lamač vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. Riešené územie sa nachádza v zastavanom území mesta, druh pozemkov, ktorých sa sadovnícke úpravy týkajú je zastavaná plocha a nádvorie.

  - Podklady

Podklady, ktoré mal spracovateľ k dispozícii:

- grafický výstup projektu Inventarizácia drevín, MČ-BA-Lamač, Dendrea - záhradná architektúra, Sadovnícke hodnotenie zelene – dokument k nahliadnutiu na Úrade životného prostredia, MČ Bratislava - Lamač,

- projekt Parkovací dom – Studenohorská, autor Metro Bratislava,

- Rekonštrukcia Malokarpatského námestia Bratislava – Lamač – Juhozápadná zóna; architektonická štúdia,

- Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie konaného dňa 13. 12. 2023,

- geodetické zameranie – výškopis a polohopis riešeného územia – september 2023,

- vlastný terénny prieskum a fotodokumentácia.

# SÚČASNÝ STAV A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

  - Stručná charakteristika územia

Riešené územie (ďalej RÚ) sa nachádza v zastavanom území obce Bratislava – Lamač, na parcele č. 442/7, k.ú. Lamač. Predstavuje uličný priestor vymedzený bytovými domami pozdĺž celej jeho dĺžky s pravidelnými uličnými prielukami medzi domami a pešími prechodmi.

Priestor je takmer po celej dĺžke z dvoch strán lemovaný osempodlažnými bytovými domami.

Vegetačné plochy na Studenohorskej ulici tvoria vegetačné pásy medzi zjazdnou komunikáciou alebo parkovacími státiami a peším chodníkom (sú predmetom spracovania projektu vegetačných úprav) a plochy medzi chodníkom a bytovými domami (predpolia bytových domov/predzáhradky).

Ulica Studenohorská je jednosmerne zjazdná po celej dĺžke – z východu na západ (resp. zhora nadol). Vjazd pre automobily je z Cesty na Klanec alebo z ulice Podháj, výjazd na dolnú časť ulice Podháj alebo Heyrovského. Studenohorskú križuje prejazd z Vrančovičovej na Malokarpatské námestie – významná križovatka v rámci mestskej časti, ktorá by podľa vízie mohla byť v budúcnosti pešou zónou.

Po celej dĺžke Studenohorskej vedie peší chodník, ktorý je v niekoľkých miestach kolmo napojený na logické pešie trasy v rámci mestskej časti. (Hlavné a vedľajšie pešie trasy sú vyznačené vo výkresoch A 01 – D 01 Funkčno-prevádzková analýza a analýza súčasného stavu vegetácie, spracovaná pre jednotlivé úseky Studenohorskej).

Celková plocha riešeného územia predstavuje približne ~ 22,5 a.

  - Existujúca vegetácia

Na riešenom území ani v jeho blízkosti nebol robený dendrologický prieskum. Pre potreby projektu bol vykonaný terénny prieskum s určením druhovej skladby existujúcej vegetácie v riešených vegetačných pásoch a druhovej skladby drevín v predpoliach bytových domov priamo zasahujúcich do navrhovaných vegetačných pásov.

Existujúcu drevinovú vegetáciu vo vegetačných pásoch sme rozdelili podľa perspektívy jej pôsobenia v rámci RÚ:

- Bezodkladný výrub (v intervale do 5 rokov)

- Dreviny určené na výrub podľa vyhlášky č. 450 § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov,

- mladé a neperspektívne stromy a kry bez potreby povolenia na výrub.

- Dreviny navrhnuté na výrub v intervale cca. 5 – 10 rokov

- S nevyhovujúcim zdravotným stavom,

- dreviny zasahujúce do verejného osvetlenia/tieniace verejné osvetlenie).

- Dreviny navrhnuté na výrub v intervale cca. 10 – 15 rokov od vyhotovenia projektu

- Krátkoveké až strednoveké dreviny výplňového charakteru, neperspektívne z dlhodobého hľadiska.

- dreviny z predzáhradiek (predpolia bytových domov), ktoré sú v kolízii s navrhovanou výsadbou.

- Perspektívne dreviny

- Strednoveké až dlhoveké dreviny (na pohľad zdravé), ktoré navrhujeme v rámci RÚ zachovať – budú súčasťou navrhovanej aleje.

Pred výrubom drevín v rámci jednotlivých časových fáz je potrebné riadne vyhotovenie dendrologického posudku na dreviny, na ktorých výrub sa podáva žiadosť a výpočet spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín a náhradnej výsadby. Vzhľadom na to, že prvá fáza výrubu sa vzťahuje na dreviny Negundo aceroides a mladé jedince stromov, na ktoré sa nevzťahuje povolenie na výrub, odporúčame vyhotoviť dendrologický prieskum až pred druhou fázou výrubu.

Existujúca drevinová vegetácia bola vysadená postupne po výstavbe bytových domov. V rámci aleje vo vegetačnom páse plnila svoju funkciu dlhé roky. Vzhľadom na to, že podstatnú časť alejovej výsadby tvorí druh Negundo aceroides, ktorý je nutné odstrániť, vzniká priestor pre návrh druhového zloženia a polohy drevín do aleje, ktoré postupne neperspektívne existujúce dreviny nahradia.

Navrhujeme postupnú formu výrubu a dosadby aleje, aby časť existujúcej vegetácie v priestore pôsobila, kým ju nenahradí novovysadená stromová vegetácia.

Pomer drevín, ktoré sú navrhované na výrub v jednotlivých fázach a navrhovaných stromov do alejí je uvedený v dokumente Výkaz výmer a v kapitole Objemy použitého vegetačného materiálu, bilancie, v rámci Sprievodnej a technickej správy.

  - Spôsob odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín

Odstránenie drevín Negundo aceroides (v prvej fáze najmä samičích jedincov) a Ailanthus altissima (poradové číslo P26, ÚSEK D):

Spôsob odstránenia, ktorý odporúča Vyhláška č. 450/2019 Z. z.: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov:

Výrub

Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Na potlačenie následného zmladenia zo spiacich púčikov sa aplikuje na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne v pomere 1:1.

Na potlačenie zmladenia zo spiacich púčikov možno využiť autorizované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Z hľadiska predchádzania tvorbe koreňových a pňových výmladkov je vhodnejšie použiť chemickú likvidáciu (injekčná metóda) a k výrubu pristúpiť len pri možnom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku.

Spôsob nakladania s biomasou

Kompostujú sa sterilné rastliny alebo ich časti, ktoré ešte nevytvárajú semená ani plody.

Štiepkovanie - štiepku je možné využiť na mulč, ak nie sú zoštiepkované jedince drevín so semenami.

Spálenie – ak rastliny už tvoria semená alebo plody, je potrebné ich najprv vysušiť takým spôsobom, že nemôže dôjsť k rozšíreniu ich semien alebo plodov do okolia a následne vysušené rastliny spáliť v súlade s osobitným predpisom.

Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-450

Frézovanie pňa

Pne odstránených stromov a časť ich koreňového systému (najmä v miestach plánovanej výsadby alejových drevín) odporúčame odfrézovať do hĺbky min. 800 mm pod finálnu výšku terénu (resp. min. na dno výsadbovej jamy pre novovysadený alejový strom).

  - Analýza zatienenia vegetačných pásov existujúcimi budovami

Vo výkrese 01 Analýza zatienenia, je viditeľné zatienenie vegetačných pásov okolitými bytovými domami v troch konkrétnych časoch v rámci dňa (zatienenie zodpovedá mesiacu jún). Z analýzy vyplýva, že sa v RÚ nachádzajú dva typy stanovíšť, ktorým je potrebné návrh druhovej skladby prispôsobiť – plne oslnené stanovište a polotienisté stanovište.

  - Inžinierske siete

V rámci riešeného územia nemal investor dostupné podklady o polohe a funkcií inžinierskych sietí a šácht.

Poloha šácht bola súčasťou výškopisného a polohopisného zamerania, ale trasovanie podzemných vedení nie je známe. Projekt obsahuje iba trasy podzemných vedení, ktoré boli súčasťou podkladu CKN v rámci geodetického polohopisného a výškopisného zamerania.

Preto je nutné, aby pred odstránením podzemných častí drevín a výsadbou nových alejových stromov boli vytýčené inžinierske siete v rámci vegetačného pásu, ktorého sa úpravy dotýkajú a v jeho bezprostrednom okolí.

Podľa dostupných podkladov je pod asfaltovou plochou zjazdnej komunikácie umiestnená splašková kanalizácia a prípojky k nej križujú vegetačné pásy smerom k bytovým domom.

Pod asfaltovou komunikáciou je umiestnené teplovodné potrubie a jeho prípojky križujú vegetačné pásy smerom k bytovým domom.

Vo vegetačnom páse v rámci predzáhradiek sú situované prípojky splaškovej kanalizácie a podzemné nízkonapäťové elektrické vedenie.

Strednotlakové plynové potrubie je na väčšine riešeného územia vedené na hranici riešeného vegetačného pásu a pešieho chodníka.

V rámci vegetačného pásu v ktorom má byť realizovaná navrhovaná výsadba sa nachádza podzemné vedenie NN – rozvod k stožiarovému pouličnému osvetleniu a vodovodné potrubie.

Vzhľadom na to, že nie je možné vysadiť stromovú alejovú vegetáciu mimo ochranných pásiem inžinierskych sietí, je nutné pri ich rekonštrukcii ochrániť potrubia protikoreňovou zábranou ROOTCONTROL.

Ak je strom vysádzaný do blízkosti podzemného vedenia inžinierskych sietí, pri výsadbe bude použitá bariéra proti prerastaniu koreňov ROOT-CONTROL. Bariéra bude osadená pozdĺž podzemného vedenia (viď. ilustračný obrázok – výsadba stromu s použitím ROOT-CONTROL: https://www.arborobchod.cz/zahradnicke-potreby/bariery/protikorenova-bariera-rootcontrol/rootcontrol-1-m-metraz-rcl-100-m.htm).

Pri inštalácii bariéry proti prerastaniu koreňov odporúčame postupovať podľa pokynov dodávateľa.

Po vytýčení inžinierskych sietí v rámci jednotlivých etáp odporúčame osloviť autora projektu a dohodnúť si ďalší postup pri ochrane podzemných vedení a prípadnom posune niektorých navrhovaných drevín.

# KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

  - Spôsob členenia územia

RÚ sme rozdelili na štyri logické úseky A – D (smerom zhora nadol), grafická časť ku každému úseku je súčasťou samostatnej obálky.

  - Stručná charakteristika navrhovanej výsadby

Navrhovaná stromová vegetácia

Druhovú skladbu drevín sme sa snažili obmedziť na minimum, vzhľadom na to, že v RÚ budú priebežne zachované rôzne druhy drevín a navrhovanou alejou máme v úmysle vegetáciu zjednotiť.

Z analýzy oslnenia stanovíšť vyplynuli dva druhy drevín, ktoré sme navrhli pre výsadbu alejí: Jeden z nich je vhodný na plne oslnené stanovište, druhý znesie aj polotieň.

Nástupné priestory na ulicu Studenohorská a dominantné pešie prechody navrhujeme zvýrazniť použitím dlhovekých solitérnych jedincov väčšieho vzrastu Ginkgo biloba.

Stromy Ginkgo biloba navrhované do priestorov vjazdov z križovatiek s ulicou Podháj sú situované v rámci rozhľadových kužeľov pri vjazde do križovatky – ich realizáciu odporúčame konzultovať s dopravným inžinierom.

Charakteristika navrhovaných druhov:

Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II'

- znáša polotienisté stanovište,

- dorastá do výšky 8 – 10 m,

- šírka 4 – 5 m. Spon výsadby aleje je 6 m, takže výsadba nebude prehustená a umožňuje cirkuláciu vzduchu v rámci ulice,

- druh odolný voči vetru a posypovým soliam.

Gleditsia triacanthos 'Street Keeper'

- vhodná na slnečné stanovište,

- dorastá do výšky 10 – 14 m,

- šírka 4 – 6 m, Spon výsadby aleje je 6 m, takže výsadba nebude prehustená a umožňuje cirkuláciu vzduchu v rámci ulice,

- toleruje zadláždenie, odolná voči posypovým soliam.

Ginkgo biloba – samčie jedince

- dorastá do výšky 25 m,

- toleruje veterné stanovište a posypové soli.

Výsadba aleje je rozdelená do troch časových fáz, ktoré budú nasledovať po jednotlivých etapách výrubu (viď kapitolu 2.1 Existujúca vegetácia, v rámci sprievodnej a technickej správy).

- Prvá fáza bude realizovaná hneď po výrube Negundo aceroides (do 5 rokov od vyhotovenia projektu),

- Druhá fáza výsadby bude realizovaná po výrube drevín navrhnutých na výrub v druhej fáze (dreviny označené písmenom A, v rámci výkresov A01 – D01 Funkčno-prevádzková analýza a analýza súčasného stavu vegetácie, spracovaná pre jednotlivé úseky Studenohorskej A – D),

- Tretia fáza výsadby bude realizovaná po výrube drevín označených písmenom B a P (dreviny z predzáhradiek kolidujúce s navrhovanou alejou), v rámci výkresov A01 – D01 Funkčno-prevádzková analýza a analýza súčasného stavu vegetácie, spracovaná pre jednotlivé úseky Studenohorskej A – D.

Jednotlivé časové fázy odporúčame realizovať postupne po úsekoch ulice A – D.

Konečná podoba aleje je znázornená vo výkresoch Koordinačná situácia navrhovanej aleje a inžinierskych sietí (výkresy A00 – D00 pre jednotlivé úseky A – D).

  - Modelácie na manažment zrážkovej vody

Vsakovacie priehlbne

Vsakovacie priehlbne (muldy) sú umelo vytvorené plytké zníženiny v teréne so zatrávnením povrchu, určené na vsakovanie s krátkodobou retenciou dažďových vôd. Sú navrhované v rámci vegetačných pásov v RÚ v šírke 2 m, s hĺbkou 300 mm. Jednotlivé vsakovacie priehlbne navrhujeme vytvoriť vždy na mieste, kde po výrube vzniká súvislý voľný pás bez existujúcich drevín. Budú realizované pred výsadbou navrhovaných alejových drevín v rámci jednotlivých časových fáz.

Keďže je terén vegetačných pásov svahovitý, je nutné priehlbne modelovať kaskádovito (kaskáda cca. každé 3 m) tak, aby horná hrana kaskády bola vždy vodorovná.

Typový detail je znázornený vo výkrese 02 Detail výsadby alejového stromu, typový detail vsakovacej priehlbne.

# TECHNOLÓGIA ZAKLADANIA VEGETAČNÝCH ÚPRAV

  - Plošná úprava terénu

- modelovanie vsakovacích priehlbní pred výsadbou stromov – po vymodelovaní priehlbne cca. 150 mm pod finálny povrch sa na plochu navezie ornica, príp. záhradná zemina  s prímesou kompostu a rozloží sa rovnomerne v hrúbke 150 mm,

- Plošná úprava terénu sa vzťahuje len na časti vegetačného pásu bez existujúcej vegetácie (mimo koreňových ochranných zón exist. drevín).

  - Výsadba stromov

- po vykonaní terénnych úprav,

- výška nasadenia koruny alejového stromu je minimálne 2,2 m nad bázou stromu,

- kvalitne založená koruna stromu s nepoškodeným a rovným terminálom,

- veľkosť výsadbovej jamy min. 1,0 m3 (príp. v závislosti od veľkosti balu minimálne dvojnásobná), s 50% výmenou pôdy s použitím záhradníckeho substrátu,

- hnojenie tabletovým hnojivom Silvamix MG v množstve 20 ks k jednému stromu, (resp. podľa inštrukcií výrobcu, nesmie byť aplikované v priamom dotyku s koreňmi vysádzaných stromov),

- výsadbové misy pre zachytenie dažďovej vody,

- ukotvenie stromov so solitérnym kmeňom kolovou konštrukciou z troch kolov s dĺžkou 2,5 m a priemerom 8cm, kmeň chránený pod úväzom jutovou vrstvou a jednotlivé dreviny budú vyviazané jutovými povrazmi dostatočnej hrúbky – technický detail kotvenia vo výkrese 02,

- mulčovanie 5 – 10 cm vrstvou mulča (drevnej kôry ihličnatých stromov najlepšie borovice),

- kôra nesmie byť nahrnutá ku kmeňom stromov, plocha 1 m2 (70 l) pre každý strom,

- po výsadbe sa vykoná jednorazová zálievka 100 l vody, postupné zalievanie so zohľadnením vsiakavosti pôdy,

- k stromu inštalovaný zavlažovací vak (napr. TREEGATOR ORIGINAL) po dobu minimálne 2 vegetačných období, príp. inštalácia drenážnej zavlažovacej rúry ovinutej okolo koreňového balu dreviny,

- po výsadbe sa aplikuje náter na ochranu kmeňa stromov pred mrazovými trhlinami, škodcami a hubovými ochoreniami.

Dreviny je potrebné pred výsadbou skontrolovať. Kontroluje sa hlavne možné poškodenie kôry, konárov a terminálneho výhonu spôsobené prevozom a manipuláciou, optimálny tvar a zahustenie koruny. Pri reze, ak je potrebný, je nutné dodržať prirodzenú, alebo požadovanú rastovú formu. Poškodené časti dreviny sa musia odstrániť alebo ošetriť. Úprava koruny sa vykonáva presvetľovaním, t.j. odstránením konárov až pri kmeni, ale aj skracovaním výhonkov na ťažeň. Terminálny výhon sa nikdy neodstraňuje ani neskracuje. V prípade, že je terminálny výhon poškodený je nutné vytvoriť nový terminál z konára, ktorý je najbližšie pri poškodenom terminálnom výhone.

Správna príprava výsadbových jám je potrebná k ideálnemu prijatiu vysádzaných drevín. Výsadbové jamy musia byť minimálne 2-krát väčšie ako je zemný bal vysádzaných rastlín.

Test priepustnosti podložia je nutné realizovať pred vysadením stromu na stanovisko. Vykonáva sa naplnením jamy dostatočným množstvom vody. Pri neabsorbovaní vody zeminou do dvoch hodín je potrebné vybudovať drenážnu vrstvu z drobného kameniva s prímesou zásypového substrátu. Hrúbka drenážnej vrstvy by mala byť cca 100 mm rovnomerne na dne výsadbovej jamy.

Pri drevinách s koreňovým balom sa uvoľní zviazanie balu na koreňovom kŕčku. Hĺbka výsadby je daná veľkosťou zemného balu, t.j. drevina v oblasti kmeňa nesmie byť zasypaná viac, ako je výška zeminy v zemnom bale.

Následne je koreňové baly potrebné zo všetkých strán obsypať kyprou zeminou, rovnomerne pritlačiť a zaliať. Počas zasýpania zemného balu sa do výsadbovej jamy rovnomerne pridá dávka hnojiva SILVAMIX v množstve 20 tabliet na 1ks dreviny (tablety sa nesmú dotýkať koreňového balu) ak je po kontrolnom rozbore nepostačujúca dávka živín v zásypovom substráte, doplnia sa mikorhízne huby ako podpora pre lepšie zakorenenie a správny príjem živín. Tieto aplikujeme vo forme zálievky do koreňového balu, v množstve doporučenom výrobcom. Po zahrnutí výsadbovej jamy sa vytvorí zavlažovacia misa. Závlahová miska je špeciálne upravený povrch výsadbovej jamy, ktorý vytvára podmienky na ďalší rast a vývoj dreviny. Pri drevinách je potrebné vytvoriť závlahové misky tak, aby voda stekala smerom k drevine – tvar lievika (správny tvar výsadbovej jamy a misky je znázornený vo výkrese 02).

Počas výsadby je nevyhnutné zabezpečiť priebežné zaliatie, aby sa docielilo rovnomerné zavlaženie celého koreňového balu, výsadbovej jamy a jej bezprostredného okolia.

Počas prvých troch rokov je nutné dbať na dostatok vlahy v oblasti koreňovej sústavy. V prípade nepriaznivých vlahových pomerov je nutná dodatočná lokálna závlaha v dávke 100 litrov pre jeden strom v týždňových intervaloch od mája do augusta (príp. zálievka do zavlažovacích vakov).

# OCHRANA EXIST. DREVÍN

Keďže budú v okolí novo vysadených aj existujúcich stromov a vegetácie prebiehať výruby a terénne práce, navrhujeme ochranné opatrenia existujúcich drevín na stavenisku. Pri návrhu ochranných opatrení sme vychádzali z vyhlášky STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, Kapitola 4. Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.

Ochranné koreňové zóny existujúcich stromov musia nesmú byť pri realizácii terénnych modelácii a výrubov zasiahnuté. Rovnako treba chrániť kmene drevín, pri ktorých sa budú pohybovať mechanizmy – postavením paletového plôtika alebo inej formy dočasného stavebného oplotenia. Ochrana drevín bude odstránená až po ukončení prác v danej fáze.

Pozn. 1: Koreňový priestor je priestor vymedzený koreňovým systémom dreviny a približne zodpovedá plošnému priemetu koruny.

Pozn. 2: Ochranný koreňový priestor je kruhová plocha pôdy pod korunou stromu, ktorá je vymedzená kružnicou s polomerom o 1.5m väčším, ako je polomer pôdorysného priemetu koruny. Pri drevinách stĺpovitého habitu je vymedzená kružnicou s polomerom o 5m väčším, ako je polomer pôdorysného priemetu koruny.

Zásady pre všetky dreviny dotknuté realizáciou vegetačných úprav:

a. v koreňovom priestore nesmú byť skladované chemické a iné škodlivé látky,

b. koreňový priestor nesmie byť trvalo zaťažovaný chôdzou, jazdou, ani parkovaním vozidiel či skladovaním materiálu,

c. nepriepustné konštrukcie nesmú pokrývať viac ako 30% koreňového priestoru stromu,

d. v koreňovej zóne je povolené zvyšovať terén maximálne o 50 mm od pôvodnej výšky terénu,

e. v ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné terén znižovať, odkopávka na MZK nesmie presiahnuť 100 mm a nesmú byť zasiahnuté korene stromu hrubšie ako 3 cm,

f. hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to nie je možné, nesmie sa výkop viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, musí sa vykonať ručne a nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3cm,

h. pred mechanickým poškodením je potrebné ochrániť strom odebnením kmeňa do výšky najmenej 2 m. Debnenie je smerom ku kmeňu oplášťované (doskové debnenie je pripevnené na kmeň za pomoci dvoch plášťov z pneumatík). Nesmie byť poškodený kmeň, ani koreňové nábehy.

V prípade, že predsa dôjde k poškodeniu dreviny je vykonávateľ stavebných, resp. výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie dreviny. Ak strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pred realizáciou výkopu vybudovať koreňová clona. Jej hĺbka závisí od hĺbky prekorenia, nesmie presiahnuť 1,5 – 2,0 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda. Ostrým nožom sa odstránia korene. Strana budúceho výkopu sa odební priepustným debnením. Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou. Vrchná, aspoň 40 cm vrstva koreňovej clony sa vyplní zeminou zmiešanou s kompostom.

# ÚDRŽBA VEGETÁCIE

  - Údržba stromov

Povýsadbová starostlivosť stromov je orientovaná predovšetkým na kontrolu stability vysadených drevín, kontrolu zdravotného stavu a celkovej vitality drevín. V rámci starostlivosti sa realizujú potrebné výchovné rezy na dosiahnutie optimálnych vzhľadových vlastností drevín. Potreba výchovného rezu sa overuje 1-krát za 2 roky, až do veku 10 rokov, následne sa interval predlžujeme na 4 roky až do veku 20 rokov. Po 20 roku sa vykonáva už len udržiavací rez, raz za 5 až 10 rokov. Kontrola drevín by mala byť zabezpečená minimálne 1-krát ročne. Hnojenie realizujeme 1-krát ročne v jarnom období, dávkou 20 ks tabliet SILVAMIX na 1 kus dreviny po dobu 3 rokov. Postreky proti chorobám a škodcom sa realizujú iba v prípade výskytu. Postrek je realizovaný cielene iba na postihnuté dreviny.

Výchovný rez a ošetrenie stromov musí byť vykonané odbornou arboristickou firmou.

  - Zálievka

Polievanie vysadených stromov v závislosti od počasia:

- stromy 50 l/ks/týždeň, v prípade dlhodobého sucha 100 l/ks/týždeň.

- pri použití drenážnych rúr na zavlažovanie odporúčame závlahovú dávku aplikovať ako na povrch pôdy, aj priamo do drenážnej rúry,

- v prípade použitia zavlažovacích vakov odporúčame závlahovú dávku aplikovať do zavlažovacieho vaku a nechať do pôdy voľne vsiaknuť.

Projekt navrhuje údržbu sadovníckych úprav min. 24 mesiacov po odovzdaní užívateľovi.

Údržbu objektov sadovníckych úprav musí vykonávať odborná firma.

Aj v prípade prevzatia starostlivosti o stromy do réžie investora pokračovať v starostlivosti, minimálne čo sa týka zalievania stromov v období sucha a hnojenia stromov.

# VYTÝČENIE NAVRHOVANÝCH ÚPRAV

  - Vytýčenie navrhovaných stromov

Vytýčenie stromov je súčasťou jednotlivých fáz výsadby a je označené horizontálnou kótou kolmou na prvok, ktorý je v teréne jasne viditeľný.

# Objemy použitého vegetačného materiálu, bilancie

  - Fáza 1

| Vsakovacie priehlbne - terénne modelácie |  |
| --- | --- |
| jemné terénne modelácie vsakovacích priehlbní ručne vrátane navezenia hornej vrstvy z ornice) 255 m x 2 m | 150 m3 |
| ornica/kompostovaná záhradná zemina | 75 m3 |

| Sumár drevín na výrub |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stromy |  |  |  |
| Por. číslo | Rod, druh, kultivar | Obvod kmeňa /cm/ Výška /m/ | Počet ks |
|  | Dreviny s obvodom do 40 cm (nie sú inváznymi druhmi) | o do 40 cm | 8 |
|  | Negundo aceroides | - | 45 |
| Spolu |  |  | 53 ks |
| Sumár navrhovaných drevín |  |  |  |
| Stromy |  |  |  |
| Por. číslo | Rod, druh, kultivar | Obvod kmeňa /cm/ Výška /m/ | Počet ks |
|  | Gleditsia triacanthos 'Street Keeper', solitérny kmeň, podchodná výška 2,2 m, výška cca 3,5 m, zemný bal | o 20 - 25 cm | 58 |
|  | Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II', solitérny kmeň, podchodná výška 2,2 m, výška cca 3,5 m, zemný bal | o 20 - 25 cm | 23 |
|  | Ginkgo biloba - samčí, solitérny kmeň, podchodná výška 2,2 m, výška cca 3,5 m, zemný bal Pozn. Dreviny pestované v zemnom bale je potrebné vysádzať v termíne 15. október - 31. marec, príp. v závislosti od počasia po opade listov. | o 20 - 25 cm | 15 |
| Spolu |  |  | 96 ks |

  - Fáza 2

| Vsakovacie priehlbne - terénne modelácie |  |
| --- | --- |
| jemné terénne modelácie vsakovacích priehlbní ručne vrátane navezenia hornej vrstvy z ornice) 26 m x 2 m | 16 m3 |
| ornica/kompostovaná záhradná zemina | 8 m3 |

| Sumár drevín na výrub |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stromy |  |  |  |
| Por. číslo | Rod, druh, kultivar | Obvod kmeňa /cm/ Výška /m/ | Počet ks |
|  | Dreviny s obvodom nad 40 s potrebou povolenia | o nad 40 cm | 13 |
| Spolu |  |  | 13 ks |
| Sumár navrhovaných drevín |  |  |  |
| Stromy |  |  |  |
| Por. číslo | Rod, druh, kultivar | Obvod kmeňa /cm/ Výška /m/ | Počet ks |
|  | Gleditsia triacanthos 'Street Keeper', solitérny kmeň, podchodná výška 2,2 m, výška cca 3,5 m, zemný bal | o 20 - 25 cm | 7 |
|  | Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II', solitérny kmeň, podchodná výška 2,2 m, výška cca 3,5 m, zemný bal | o 20 - 25 cm | 9 |
|  | Ginkgo biloba - samčí, solitérny kmeň, podchodná výška 2,2 m, výška cca 3,5 m, zemný bal Pozn. Dreviny pestované v zemnom bale je potrebné vysádzať v termíne 15. október - 31. marec, príp. v závislosti od počasia po opade listov. | o 20 - 25 cm | 3 |
| Spolu |  |  | 19 ks |

  - Fáza 3

| Vsakovacie priehlbne - terénne modelácie |  |
| --- | --- |
| jemné terénne modelácie vsakovacích priehlbní ručne vrátane navezenia hornej vrstvy z ornice) 26 m x 2 m | 80 m3 |
| ornica/kompostovaná záhradná zemina | 40 m3 |

| Sumár drevín na výrub |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stromy |  |  |  |
| Por. číslo | Rod, druh, kultivar | Obvod kmeňa /cm/ Výška /m/ | Počet ks |
|  | Dreviny s obvodom nad 40 s potrebou povolenia | o nad 40 cm | 95 |
| Spolu |  |  | 95 ks |
| Sumár navrhovaných drevín |  |  |  |
| Stromy |  |  |  |
| Por. číslo | Rod, druh, kultivar | Obvod kmeňa /cm/ Výška /m/ | Počet ks |
|  | Gleditsia triacanthos 'Street Keeper', solitérny kmeň, podchodná výška 2,2 m, výška cca 3,5 m, zemný bal | o 20 - 25 cm | 32 |
|  | Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II', solitérny kmeň, podchodná výška 2,2 m, výška cca 3,5 m, zemný bal | o 20 - 25 cm | 17 |
|  | Ginkgo biloba - samčí, solitérny kmeň, podchodná výška 2,2 m, výška cca 3,5 m, zemný bal Pozn. Dreviny pestované v zemnom bale je potrebné vysádzať v termíne 15. október - 31. marec, príp. v závislosti od počasia po opade listov. | o 20 - 25 cm | 2 |
| Spolu |  |  | 51 ks |

# ZÁVER

Pri realizácii exteriérových úprav je potrebné dodržať všetky platné normy, najmä STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 837015 Technológia vegetačných úprav v krajine - práca s pôdou, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine - rastliny a ich výsadba, Pred výsadbou je nutné vytýčiť inžinierske siete.

Zaručenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je neoddeliteľnou súčasťou realizačnej činnosti.

V predmetnej dokumentácii sú rešpektované bezpečnostné opatrenia, požadované normy a s nimi súvisiace predpisy. Účinnosť týchto opatrení je však v konečnej miere závislá od prevádzkovej činnosti dodávateľa.

# ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV

Zoznam použitej literatúry:

MÁLEK, Zdeněk - HORÁČEK, Petr - KIESENBAUER, Zdeněk. 2012. Stromy pro sídla a krajinu. Arboeko, Vydavatelství Baštan, 2012. ISBN 978-80-87091-36-4

Zoznam použitých webových stránok:

https://obchod.zavlazovacivaky.cz/zavlazovaci-vaky-treegator/treegator-original-1-ks/

https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/manual.mib.sk

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-450

https://www.vdberk.sk/stromy/ginkgo-biloba/

Bratislava, december 2023							Ing. Anna Kolčiterová